CH.8

펑션은 조합적, 딜레이 없음 , 1개의 리턴값

태스크는 순차적, 딜레이 사용가능, 여러 리턴값 가능 , 태스크는 또다른 태스크 불러오기 가능

펑션 , 태스크 둘다 모듈 안에 정의되어야 함 (local)

태스크

중간고사 문제 3번

펑션

중간고사 문제 4번

플립플롭 (종류별로 짜는게 중간고사 5번문제)

CH.9

오버라이딩 : 강제로 값을 넣어줄 때 사용

파일입출력 (9장에서 이밑에부턴 별로안중요)

Hierarchy 는 %m으로 표시할 수 있다.

Strobing

CH.10

딜레이 3가지 종류

퀴즈 2 문제

3번 (force , release 활용하는 문제)

4번

- 베릴로그에는 디파인 안쓴다!! -> parameter A = 1; 이런식으로 상수 선언

- 인풋 아웃풋 크기 확인

- 변수 잘 보고 빠진거 없나 확인

- If else나 case에서 빼먹은 경우 없나 확인

- 변수자리에 알맞는 변수가 있는지 확인 (다른변수 넣어놓을수도 있음)

- 나머지는 코드설명 잘읽고 코드를 잘보면서 찾아야한다.

- 여긴 없는데 혹시 코드안에 #2 이런식으로 시간 지정해주면 타임스케일 꼭 써야함

5번

S1 = 5ns

S2 = 8ns (and 게이트라서 입력하나라도 0이면 0이 바로나옴)

C1 = 0 ns

Sum = 14ns

Cout = 10ns (8+2)

6번 synthesis를 고려할 때 루프문에서 어떤 for와 while문은 조합적인데 왜 어떤건 안될까?

루프문에서 특정 조건에 의해 멈추는 루프문은 루프가 언제 끝날지 정확히 알수없기 때문에 조합적이지 않다. 하지만 루프의 횟수가 정해져 있는 경우에는 조합적이 된다.

이를 해결하려면 (루프문을 조합적으로 하려면)

루프문에서 반복 횟수를 확실히 하기 <- 이게 루프문에서 제일 중요 이거만 적어도 될거같음

그밖에 조합적으로 코딩하려면 지켜야할것들

X와 Z를 모두 고려하기

괄호를 잘 사용하기

같은변수에 여러 assign문은 사용하지 말기

If else나 case문 명시적으로 사용하기(모든 경우 고려)